ESP32使用蓝牙控制LED灯

一、准备工作

硬件清单：esp32开发板、数据线、电脑

arduino ide软件下载及esp32环境搭建：

教程可参考文章：https://blog.csdn.net/qq_34426854/article/details/145853077?spm=1001.2014.3001.5502

- 参考代码

完整代码：

#include "BluetoothSerial.h"

// 检查蓝牙是否启用

#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)

#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it

#endif

BluetoothSerial SerialBT;

// 定义LED引脚

const int ledPin = 2;  // ESP32的板载LED通常连接到GPIO 2

void setup() {

// 初始化串口通信

Serial.begin(115200);

// 初始化蓝牙

SerialBT.begin("ESP32_LED_Control"); // 蓝牙设备名称

Serial.println("蓝牙已启动，等待连接...");

// 初始化LED引脚

pinMode(ledPin, OUTPUT);

digitalWrite(ledPin, LOW);  // 初始状态关闭LED

}

void loop() {

// 检查是否有蓝牙数据可读

if (SerialBT.available()) {

char command = SerialBT.read();

Serial.write(command);  // 将接收到的命令发送到串口监视器

// 根据接收到的命令控制LED

if (command == '1') {

digitalWrite(ledPin, HIGH);  // 打开LED

SerialBT.println("LED已打开");

} else if (command == '0') {

digitalWrite(ledPin, LOW);  // 关闭LED

SerialBT.println("LED已关闭");

} else {

SerialBT.println("未知命令");

}

}

}

代码修改：蓝牙设备的名称可以自定义，修改“”里面的内容即可。

控制LED的指令也可自定义。

另外，程序中控制的是板载LED，GPIO2引脚，如果想要控制其他引脚，也可以自行修改。

- 程序烧录

将开发板连接到电脑端口，选择【ESP32 Dev Module】开发板，COM口选择自己实际接的，不确定的可以打开电脑设备管理器→端口列表，拔插esp32开发板，观察哪个com口会刷新，一般就是那个。

修改好程序之后，点击【上传】按钮，等待上传完成之后，按一下开发板上的【EN】按键。

- 效果演示

我们在连接蓝牙的时候尽量使用安卓手机，并且下载安装第三方蓝牙app，可以直接从应用商店选一个下载，也可以点击获取app安装包。

https://pan.baidu.com/s/1bmeWjSyV1FEUe6uCbtWe2w?pwd=8889 提取码: 8889

- 安装app后注意要开权限，然后打开app，搜索蓝牙，在列表中找到esp32的蓝牙，这个就是刚刚我们在代码中自定义的名称，然后点击配对并连接。

- 发送对应的命令就可控制LED亮灭。